技术支持中心

云米昆仑4矿泉净水器弱碱ProUltra云米昆仑4矿泉净水器弱碱Pro -FAQ汇总

| 序号 | 版本 | 更改内容 | 适用产品 | 备注 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V01 | 无 | 云米昆仑4矿泉净水器弱碱Ultra | 初版 | 2025.72313013 |

目录

1.Super 2E 2500S水器有哪些不同，基本的工作原理是怎样的	5

2.Super 2E 2500S哪些安装条件？	5

3.Super 2E 2500S安装吗？安装是收费的还是免费的？	5

4.Super 2E 2500S功能吗？怎样保证全时无陈水，头杯水可以放心饮用吗？为什么有时候停机以后机器还会自动启动运行一会儿？冲洗会浪费水吗？	6

5.Super 2E 2500S器更换滤芯后要冲洗吗，冲洗需要怎样冲洗？	6

6. Super 2E 2500S多大呢？我如果不用的时候要不要拔掉电源呢？	6

7、新购买的Super 2E 2500S机出水口有水流出，是否影响使用？	7

8. Super 2E 2500SPE管分别是什么管，长度各多少？	7

9.Super 2E 2500S哪种净水技术？	7

10. 净水器对水质水温水压有什么要求？	7

11．为什么会有浓缩水？	7

12. 首次使用纯水为什么会有少量气泡和黑水？	8

13. 滤芯需要更换吗？多久更换一次	8

14. Super 2E 2500S不能固件升级，或升级过程卡死怎么处理？	8

15.为什么今天安装，APP显示有昨天记录？	8

16.为什么纯废水比达不到2：1或3:1？	9

17.TDS笔测出来TDS值为什么和净水器显示的TDS 值有偏差？	9

18. 用户问题：Super 2E 2500S安装在墙上？能否放在室外使用？	9

19. 用户问题：Super 2E 2500S如何安装？	9

20. 用户问题：我家橱柜的高度好像不够，你们这款机器是否能够将机器进行平躺放置呢？	10

21. 用户问题：Super 2E 2500S按键，分别有哪些功能？	10

22. 环境温度放置要求（防冻提醒）	10

23.水过滤出来口感一般	10

24.为什么出水量一开始很小，之后会慢慢变大？	10

25.TDS值高	10

26.连不上WIFI	11

27.为什么有时在关闭机器后，还会少量排出一些废水？	11

28.为什么有时打开净水龙头后机器在正常工作，增压泵也能正常运作，但水龙头却不能正常出水呢？	11

29.Super 2E 2500S里的管线机连接起来使用？	11

30.龙头显示屏内容及指示灯代表什么意思？	11

31.第一次使用先出浓缩水再出纯水正常吗？	12

32.为什么用水记录详情会有0s，0L的用水记录？	12

33.APP出水TDS呈现由低到高再降低的现象	12

34.为什么水龙上的TDS值和App不匹配	12

35.什么是新鲜水？	12

- 1. 2Y 1 2E 2500S水器有哪些不同，基本的工作原理是怎样的

终端解答：

A：Super 2E 2500S芯，第1支为PCB复合竹炭滤芯；第2支RO反渗透滤

纯水8级过滤：折叠PP+前置活性炭+长效因子+RO膜++二级活性炭+后置椰壳活性炭+无纺布。

A：PCB复合滤芯使用寿命为不超过2年，RO滤芯寿命不超过8年。

A：水龙头：智能触控龙头

A：流量：初始流量最高可达4.0L/min，日常使用情况下在3.5L/min左右

A：纯废水比：2：1

- 水温大于25℃，且工作压力大于0.2MPa，水源为市政自来水，纯废水比为2：1

纯废水比还与当地的水温、水质、水压有关，具体以实际出水为准。

- 2.Super 2E 2500S哪些安装条件？

A：您好！Super 2E 2500S如下的安装条件：

1）净水器水源需为市政自来水；不能直接采用地下井水或其他

2）净水器适用水压为0.1MPa~0.4MPa，若进水压力超0.4Mpa，建议您需自行加装减压阀；若进水压力低于0.1MPa，您需自行加装增压泵；

3）厨柜下方需预留足够的安装空间，机器外形尺寸（长*宽*高）421*178*480mm；

4）安装的橱柜附近1米以内需要有电源插座或插排（220v交流电的2孔插座）；

5）通常情况下绝大多数的水槽预留的孔位大小可以满足我们的净水龙头安装条件，如需占用水槽皂液孔，或能在不绣钢水槽或亚克力台面上打孔，需开孔孔径 Ø25~30mm，若您的水槽为大理石或其他石材，建议寻找专业的开孔装修师傅进行开孔，其余材质师傅可进行开孔（是否收费）

20是另

6）厨房自来水管道接头以及水龙头接头不能被锈蚀，能够顺畅安装三通接头；

7）厨房需留有下水管道入口、地漏等开放式排水设施，同时下水管道不能被堵塞；

严禁安装在室外环境，需要避开强电、强磁场、且易产生共振的地方。

- 3.Super 2E 2500S安装吗？安装是收费的还是免费的？

A：您好！Super 2E 2500S针对安装在厨柜下面而设计开发的产品，需要专业的净水器安装师傅上门安装，在厨柜具备安装条件的情况下，净水器在购买后的首次安装是属于免费的，不会收取任何安装费用，如在安装过程需使用配件，则根据实际情况进行收费。（若您家庭条件无法满足安装要求的，则需用户找专业人员处理，以满足安装条件。）

- 4.Super 2E 2500S功能吗？怎样保证全时无陈水，头杯水可以放心饮用吗？为什么有时候停机以后机器还会自动启动运行一会儿？冲洗会浪费水吗？

A：您好！带有自动冲洗功能。

本机器使用了纯水回流冲洗技术：当机器运行一段时间，并在关机一段时间后，会自动启动纯水回流冲洗功能，对RO膜表面进行冲洗，并将整个系统的水置换为纯水。这样即保证了RO膜的使用寿命，又解决了头杯水TDS过高的问题，保证全时无陈水，头杯水也可放心直饮。

因此，当取水一段时间后，机器会自动启动回流冲洗，此时会听到机器运行的声音，大约1分钟后冲洗结束。

为保证RO滤芯寿命和全时无陈水，机器会在停机后，自动启动冲洗，冲洗时间与用户进水水质相关。同时，APP中也给用户提供了三个（冲洗）清洁模式选择，用户可根据自己需求自行选择清洁模式：

- 默认模式：根据水质情况对滤芯进行清洁，在降低头杯水TDS和冲洗用水量之间取得平衡。

- 水质优先：优先保证水质，冲洗滤芯产生废水较多，但第一杯水水质最好。

- 节水优先：用尽量少的纯净水冲洗滤芯，最为省水。适合自来水水质较好的地区适用。

注：净水器以目前理论过滤精度可达到0.0001微米的反渗透膜元件作为深度的过滤元件，可以有效滤除水中的污染物。在其过滤中，膜表面不可避免的会残留有胶体、微生物、杂质颗粒及难溶盐类，这些物质一旦聚集过多，便会在膜表面结垢，最终会影响反渗透滤芯的通量和使用寿命，为保障出水水质，净水器特设自动冲洗功能，保证和提升反渗透膜的寿命和通水量。

- 5.Super 2E 2500S后要冲洗吗，冲洗需要怎样冲洗？

A：更换新滤芯后是需要放水冲洗需要放水冲洗。由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成份（主要成分为食品级甘油）。为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能多的使用机器，产水不建议饮用。可用于厨房清洗用水。

为了更好的出水水质 建议参考以下方式放水冲洗

1.更换 RO 反渗透滤芯并复位后，打开净水龙头冲洗：由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成分（主要成分为食品级甘油），为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能多的使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水，若不能按以上操作，可每天冲洗20分钟，冲洗2~3次，两周后口感会达到最佳状态。打开纯水开关，冲洗方式如下：

由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成份（主要成分为食品级甘油），为了初装后产水

的口感更佳，初装第一天尽可能多的使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水，

若不能按以上操作，建议安装后每隔 2 小时打开水龙头制水 20 分钟并排掉，循环 12

次以上，以便充分保证口感。

2.更换复合滤芯并复位后，打开纯水开关开头，放水冲洗 15 分钟。

注：当更换多支滤芯时，按时间最长的冲洗执行。

- 6. Super 2E 2500S多大呢？我如果不用的时候要不要拔掉电源呢？

A：您好！Super 2E 2500S是180W，待机功耗为0.043KWh/24h，一个月耗电预计仅1.3度，不使用的时候没必要来回断电。

- 7、新购买的Super 2E 2500S机出水口有水流出，是否影响使用？

Super 2E 2500S每一台都经过上线通水全检，再经过消毒杀菌、真空包装后才能出厂，主机出水口残留少量水属于正常现象，不影响使用。

- 8. Super 2E 2500SPE管分别是什么管，长度各多少？

A：Super 2E 2500S那四三根管配件，其中2根白1根绿色，1根灰色。附件袋色管分别为进水管（连接自来水三通球阀）和纯水管（连接龙头白色二分管），1根绿色管为生活水管（连接龙排放废水用的）。每根管上面分别有标贴标识，长度均为2m。

- 9.Super 2E 2500S哪种净水技术？

A：Super 2E 2500S渗透净水技术提供安全的饮用水。

目前市场上家用净水器过滤技术按过滤精度分主要有微滤、超滤、反渗透。

1、微滤(MF)，过滤精度一般在0.1～1微米。用于简单的粗过滤，过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质，一般不能去除水中的细菌、病毒等有害物质。滤芯通常不能清洗，为一次性过滤材料，需要经常更换。大家经常使用的过滤水壶就属于微滤。

2、超滤(UF)：过滤精度在 0.01～0.1 微米。可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、部分细菌等有害物质，不能去除重金属、水垢等。

3、反渗透(RO)，理论过滤精度达到0.0001微米，比超滤、微滤过滤精度高，反渗透技术能滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、病毒、重金属、水垢、有机物等。一般用于纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。

- 10. 净水器对水质水温水压有什么要求？

A：1）Super 2E 2500S用户使用，使用水源为市政自来水。

- Super 2E 2500S温为4~40℃。水温较低时，回收率会偏低，回收率会随着水温的升高而提高。
3）Super 2Y 1200Guper 4 弱碱Ultr。当进水压力较低时，由于供水量和压力不足，

会使整机的回收率偏低，回收率会随着水压的升高而升高，另外水压低于0.1MPa时，龙头出水流量会降低，当水压过高时，建议用户在机器前端安装减压阀后再使用。

- 11．为什么会有浓缩水？

A：Super 2E 2500S透的过滤原理对自来水进行深度净化。反渗透膜的理论过滤精度达到0.0001微米，比超滤、微滤技术过滤精度高（微滤和超滤都不会产生废水，但不能滤除水中的重金属、水垢、有机物等）。 Super 2Y 1200Guper 4 弱碱Ultr病毒、重金属等有害物质随着浓缩水排出，可以有效的防止反渗透膜的浓差极化和早期堵塞。 所以，反渗透净水器在正常工作时，会有纯水和浓水同时排出，属于正常现象。

- 12. 首次使用纯水为什么会有少量气泡和黑水？

A: 气泡：乳白色是溶解在水中的气泡。自来水在通过自来水管网加压输送时，在压力作用下，管网内存在的气体以及大气中的气体在水中的溶解度增大，大量溶于自来水中。

而自来水在经过反渗透膜过滤时还必须经过水泵加压以增加动力，水泵在给水体加压的同时，又对水体中溶解的气体增加了压力，气体溶解度进一步增加。当这些气体经过反渗透膜时又被反渗透膜打成更细小的气泡。

由于系统内部一直存在压力，气体无法被释放，当这部分水流出系统时，所受的压力突然消失，于是便膨胀成了我们肉眼可以观察到的气泡，量大时会有大量微小的气泡涌出，出现水体呈乳白色的现象，静置后会逐渐消失。

纯水和浓缩水均会有这种现象，这是正常的纯物理现象，不会影响到纯水的饮用。

黑水：净水器在首次使用时，需要将机器内（滤芯+水路+管路）的空气排尽才能正常出水，所以首次制得的纯水会有少量气泡，长期使用后，此现象会消失。另外，颗粒活性炭滤芯在运输过程中，会产生微量的炭粉，这些炭粉会在第一次使用时随着纯水和浓水排出，形成微量的黑水

- 13. 滤芯需要更换吗？多久更换一次

A：您好！Super 2E 2500S是根据滤芯的过水量、使用时间、水流量、自来水和纯水水质等多种因素整合算法计算的。传统净水器是按用户使用时间统计，到时间厂家不管消费者用水量多大，滤芯还能不能继续使用，就给消费者打电话换滤芯，无形中增加了消费者的使用成本。

| 滤芯名称 | 主要功能 | 可有效滤除的物质 | 更换周期 | 售价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB复合滤芯 | 前置预处理，滤除相对粒径较大的杂质与颗粒；吸附水中的异色、异味、余氯及部分有机物 后置部分吸附异色、异味，改善口感 | 铁锈、泥沙、纤维等肉 眼可见物；异色、异味、余氯、三氯甲烷、四氯化碳等有机物 | 不大于24个月 |  |
| RO反渗透滤芯 | 理论过滤精度可达到 0.0001微米，有效地拦 截水中的细菌、重金属、 有机物等物质 | 重金属、细菌、水垢、有机物等 | 不大于96个月 |  |

注：更换周期是预计周期，因使用地域、水质、季节及使用量不同，实际更换周期会有所不同。

- 14. Super 2E 2500S不能固件升级，或升级过程卡死怎么处理？

A：可以按照以下步骤进行排查

1、检查网络环境是否良好，或网络是否为公用网络；

2、复位净水器的WiFi，尝试重新连接；

3、将手机作为WiFi热点再尝试；

4、重试不行，在App的“用户反馈”页面反馈遇到的问题，或申请售后处理。

- 15.为什么今天安装，APP显示有昨天记录？

A：Super 2E 2500S了设备统计用水总，在出厂前会在产线会经过通水通电进行质检，只要经过通水通电就有记录数据，在联网后，都会对之前质检的信息进行记录，并归纳到前一天。

- 16.为什么纯废水比达不到2：1？

简单的说，回收率比就是指净水器工作过程中，产生的纯水占使用的自来水的比例。通常表达的纯废水比是指纯水和浓缩水的比例，按照回收率折算，纯废水比约等于2:1。

在水温大于25-38℃，且工作压力大于0.2MPa1水源为市政自来水纯废水比为2：1

℃，且

纯废水比会受以下几个条件的影响：

水温 ：低于25℃时，会出现回收率偏低的情况，高于25℃会回升到正常回收率；

水压 ：低于0.2MPa时，会出现回收率偏低的情况；

水质：进水水质较差时，污染物会有堵塞滤芯的风险，造成回收率偏低；

滤芯寿命：当复合滤芯与RO滤芯即将到期时，由于滤芯已经拦截很多污染物，造成通过的总流量降低，导致出水流量降低。

- 17.TDS笔测出来TDS值为什么和净水器显示的TDS 值有偏差？

A： TDS 笔和净水器的 TDS探针，是使用同一个水质分析仪进行校准的，理论上测同样的水TDS值应该是接近的。如果出现有偏差，可能和测试方法有关系。

1、用TDS笔测水时如果探针上挂的有气泡，测出的结果可能和实际值有偏差；

2、TDS笔一般测试的是静态的水，净水器测的水是流动状态的，会存在一些偏差；

3、如果同时测自来水，机器测的值是经过两级滤芯过滤后的水，一般会比直接的自来水TDS

值偏低一点；

4、如果净水器长时间未使用，初始出水TDS值变化较大，TDS笔和机器实时显示的数值可

能会存在偏差；

5、一般偏差在10%以内都属于正常现象。

所以，使用TDS笔测量水的TDS值时，需要参照说明书的方法测量，尽量降低误差。

# 18. 用户问题：Super 2E 2500S装在墙上？能否放在室外使用？

终端解答：您好！暂不支持墙上安装，也不支持厨下式改台面。因为机器的使用水温是5~38℃，适用环境温度0℃以上，湿度小于75%RH；而室外会产生不能满足的情况，故不能将机器放在室外或者是暖气片旁边进行安装。

# 19. 用户问题：Super 2E 2500S何安装？

终端解答：您好！滤芯安装分为三步进行：

- 剪开滤芯包装袋，从包装中取出滤芯，撕开滤芯包装外薄膜。

2） 打开前盖，将滤芯轻轻对好滤芯座转盘，顺时针旋转到位即可，再关闭前盖。

3） 安装滤芯后，务必进行冲洗，可打开纯水开关，放水冲洗 15 分钟。

# 20. 用户问题：我家橱柜的高度好像不够，你们这款机器是否能够将机器进行平躺放置呢？

终端解答：您好！考虑到Super 2E 2500S部水路系统的特殊性，不能将其进行平躺放置。只能够进行直立安装。如果您家中橱柜空间不够您可以考虑：

- 选择台面式净水器。我们的台面式净水器适合放在台面上进行放置，而且不用再接单独水龙头进行使用。应该可以满足您现有的使用空间

- 建议把机器放到隔壁柜子，如无合适位置可以对橱柜底板开槽

- 21. 用户问题：Super 2E 2500S按键，分别有哪些功能？

您好！Super 2E 2500S个按键，全部为触摸按键，其中：

主机顶部“选择”键：开机后，按“选择”键，可选中需要更换滤芯对应指示灯；

主机顶部“复位”键：开机后，按“选择”键，可选中更换滤芯对应数字指示灯后，长按“复位”键3 秒，听到“嘀嘀嘀”提示音后，滤芯复位成功, 净水器重新开始计算新滤芯寿命；

同时按“选择”和“复位键”3秒，可对WiFi进行复位，然后可以重新将净水器与路由、手机连接。

- 22. 环境温度放置要求（防冻提醒）

净水器适用的水温为5~38℃。严寒到来，请勿将净水器放置在0°C以下的环境中，以免净水器内部受温度影响而结冰，若不及时解冻即使用将有可能导致滤芯或其他零部件因冻裂而发生漏水。如果发现净水器已结冰，请在解冻的情况下，确认产品是否有漏水现象。

- 23.水过滤出来口感一般

A：Super 2E 2500S云米净水器一样，都是采用基本的四级反渗透的过滤技术，且有后置碳棒用来改善口感的，因为是已经过滤后的纯水，口感和怡宝水差不多。

- 24.为什么出水量一开始很小，之后会慢慢变大？

A：增压泵的启动有一个进入稳定的过程，这个过程需要几秒，所以机器前几秒水量比较小。

- 25.TDS值高

A：Super 2E 2500S冲洗以后才能正常使用，同时机器在放置较长时间再使用时也需要进行冲洗，否则会出现TDS值高的情况。

- 26.连不上WIFI

A：净水器无法联网（Wi-Fi）时烦请先确认以下：

1）确认手机是否已连上Wi-Fi并能正常上网；

2）长时间没有联网（超过一小时）发现机器Wi-fi离线时，可按机器“选择”和“复位”键待Wi-fi状态灯变成橙色闪烁后，重新联接净水器Wi-fi；

3）定位权限是否被禁止（android手机），可到手机应用管理开启定位权限。

4）设备连接时输入的WiFi密码是否正确；

5）Wi-fi热点是否使用了WEP或EAP 802.1x等加密方式，请更换为WPA/WPA2加密方式尝试；

6）目前不支持需要网页认证的公共WiFi网络，例如：CMCC，CHinaUnicom，以及5G网络等；

6）路由器是否连接了较多的设备导致网络慢或路由器无响应，可重启路由器后尝试；

7）路由器Wi-Fi热点请使用英文命名；密码内不能有除字母、数字外的字符（如%、-、_等）；

8）重新从App应用商店下载“云米”再重试联接；

9）与路由器距离过远、阻挡多、信号不足，可用其它手机做为热点尝试联接；

10）请检查路由器防火墙设置是否关闭。

*请每次重新连接前，先按“选择”和“复位”键对机器进行复位，直至WiFi状态灯变成橙色闪烁会再进行联接。

- 27.为什么有时在关闭机器后，还会少量排出一些废水？

这是因为机器设定有自动冲洗功能，定期会对堆积在RO膜表面的残留胶体、微生物、杂质颗粒及难溶盐类进行冲洗，通过浓缩水管管道排走，以保证膜的使用寿命.

- 28.为什么有时打开净水龙头后机器在正常工作，增压泵也能正常运作，但水龙头却不能正常出水呢？

A：如果出现开机后泵能正常工作，但净水龙头不出水的情况，可能是由于机器刚冲洗完，机器内部压力还没有完全释放的原因，此时可以按以下方法进行故障排除：

- 请先关闭净水龙头，让机器停止运行5分钟左右，然后再次打开净水龙头；

- 反复打开、关闭净水龙头3~5次，看是否能恢复出水；

- 把滤芯扭松进行泄压处理，然后重新装上滤芯；

如果以上都无法恢复水龙头的正常出水，请致电400-100-2632联系云米客服安排专业工程师上门处理。

- 29.Super 2E 2500S里的管线机连接起来使用？

A：能，目前Super 2E 2500S连接管线机，需要连接手机APP，从APP端设置打开管线机，即可将净水器和管线机连接。

- 30.龙头显示屏内容及指示灯代表什么意思？

- 31.第一次使用先出浓缩水再出纯水正常吗？

第一次使用制出的纯水需要将第四级干滤芯填满后才能出纯水，而浓缩水则是从第三级滤芯直接出来，所以最开始先只出浓缩水再出纯水，初始浓缩水远大于纯水，属于正常现象。机器运行一段时间后，出水比例会达到稳定状态。

- 32.为什么用水记录详情会有0s，0L的用水记录？

APP显示默认流量精度0.1L，保留小数点后一位小数，采用四舍五入的近似方式；时间精度1s。净水器的最小计量单位是毫升(ml), APP转化为升(L)时四舍五入，出现“0.0L”用水记录。如果快速开关水龙头，用水时长极短，就会导致该用水记录的产生。

- 33.APP出水TDS呈现由低到高再降低的现象

RO膜是通过反渗透的原理工作的，机器工作时通过增加泵的加压，把盐和水分离。停止制水时，泵停止加压，RO膜工作的压力消失，此时正常的渗透发生，RO膜后侧的纯净水经过RO膜回到自来水端，造成膜后的纯净水TDS升高。

- 34.为什么水龙头上的TDS值和App不匹配

水龙头上所显示的TDS值每隔4秒会自动更新一次，APP上的TDS值每隔3秒刷新一次。刷新时间不同，所显示的TDS值也就不同。

- 35.什么是新鲜水？

本机器使用了纯水回流冲洗技术：当机器运行一段时间，并在关机一段时间后，会自动启动纯水回流冲洗功能，对RO膜表面进行冲洗，并将整个系统的水置换为纯水。这样既保证了RO膜的使用寿命，又解决了头杯水TDS过高的问题，头杯水也可放心直饮。