智能沙盘场景调试

- 一．智能沙盘结构：
智能沙盘主要分两个四个区域，分别是客厅，厨房，卧室，卫浴区间。
智能沙盘展示部分：智能灯光，智能家电
目的：展示智能场景中智能灯光如何配合智能家电打造全场景的智能生活。

- 二．智能场景示例：
1.客厅区域：客厅区域主要展示的智能场景为回家模式、离家模式，会客模式、阅读模式、K歌模式、晚归模式等日常用到较多的生活场景。
2.厨房区域：厨房区域主要展示智能场景为烹饪模式、就餐模式。
3.卧室区域；卧室区域主要展示为睡眠模式，温馨模式，卧室阅读模式，起夜模式，温馨模式等智能生活场景。
4.浴室区间：浴室主要展示智能场景为沐浴模式和洗漱模式。

- 5.调试前准备：将各个灯光名字以及位置命名好并放到对应的房间内。

- 三．智能场景调试：
1.客厅区域：
回家模式：回家模式首先打开灯带，且灯带色温调节至4000K，设置3S延时后打开客厅空调，打开客厅位置的窗帘，关闭客厅电视，关闭餐厅电器灯光，关闭卧室筒灯，关闭卧室灯带，关闭卧室窗帘，关闭卧室空调，关闭浴室浴缸灯，关闭浴室热水器灯。

离家模式：离家模式所有的灯光全部关闭，关闭顺序为卧室→客厅，所有电器全部设置为关闭状态，所有窗帘全部关闭。

会客模式：会客模式下设置客厅筒灯打开，客厅灯带打开，且灯光色温设置为6000K，打开客厅空调，打开客厅电视柜灯，打开客厅电视，打开客厅电视柜灯，关闭客厅沙发台灯，关闭客厅沙发吊灯，打开厨房电器灯，打开净水器灯，打开卧室灯带，且灯带色温调节至6000K，关闭浴室浴缸灯，关闭浴室热水器灯，关闭卧室空调，关闭卧室窗帘。

- K歌模式：K歌模式下，灯带调节至流光彩光，筒灯关闭，电视打开，空调打开，阅读灯关闭，电视柜灯关闭，厨房电器灯关闭，厨房净水器灯打开，卧室区域灯带关闭，筒灯设置关闭，卧室空调关闭，卧室窗帘关闭，浴室浴缸灯关闭，浴室热水器灯光关闭，此场景主要是打造客厅K歌的氛围，且在K歌的过程中可能会用到厨房的智能电器，这样也是比较好的展示了智能电器在智能场景中的作用。

阅读模式：客厅阅读模式下，打开沙发吊灯，打开沙发台灯，关闭客厅筒灯，客厅位置的灯带打开，且亮度调节至6000K，窗帘打开，厨房电器灯光关闭，关闭净水器灯光，关闭电视，打开客厅空调，打开电视柜灯，卧室区域灯光全部关闭，浴室灯光全部关闭，主要的光源集中在沙发位置，白色的灯光有助于眼睛缓解疲劳，这样可以打造一个较为健康舒适的阅读环境。

晚归模式：晚归模式下，关闭客厅所有灯光位置，只打开客厅灯带，且灯带的亮度调节至30%的亮度，色温为3000K,窗帘全部关闭，晚归模式主要体现的就是智能个性化的设置，晚归主要就是不想打扰到其他家庭成员的休息，所以灯光主要以暖光为主，不刺眼，且同时只要满足客厅位置的基础照明即可。

2.餐厅位置：
烹饪模式下，打开客厅筒灯，打开客厅灯带，且灯带色温设置成6000K，关闭客厅其他灯光，打开厨房位置的电器灯，打开橱柜灯，且将净水器的灯光打开，卧室灯光全部保持关闭状态，将灯光集中在厨房位置，此环境展示出智能电器可以和智能场景结合，打造一个便捷的烹饪环境。

就餐模式；就餐模式下，厨房的厨电灯光全部关闭，打开净水器灯光，客厅区域的筒灯全部关闭，灯带打开且灯带调节至3000K最亮的状态，卧室灯光全部关闭，浴室所有灯光全部关闭，此状态下，灯光温馨，在营造温馨的就餐环境下还可以同时兼顾客户可能用到的智能电器，例如喝水，洗水果等就餐情况下可能用到的电器。

3.卧室区域：
睡眠模式：睡眠模式下，客厅位置所有灯光关闭，厨房位置所有灯光关闭，卧室筒灯关闭，卧室灯带关闭，卧室窗帘关闭，卧室空调打开，浴室所有灯光关闭。一键启动睡眠模式，将智能空调与智能灯光的结合，可以打造一个舒适便捷的睡眠状态，可以适当的做个延时，这样灯光关闭的层次感效果会更好。

温馨模式，温馨模式下，客厅位置所有灯光关闭，厨房所有灯光关闭，只打开卧室区域的灯带且色温调节至3000K最亮的状态，卧室筒灯关闭，卧室空调打开，卧室窗帘打开，浴室所有灯光关闭。

卧室阅读模式：此模式下，客厅位置所有灯光关闭，厨房所有灯光关闭，卧室灯带打开且调节至6000K的色温，筒灯关闭，床头台灯打开，空调打开，浴室所有灯光关闭。

起夜模式，起夜模式下，只打开卧室灯带，且色温调节至3000K，亮度20%的状态，浴室区域的热水器灯光打开，客厅灯光全部关闭，厨房位置所有灯光关闭。

4.浴室区域；
洗漱模式：洗漱模式下，热水器灯光打开，打开卧室筒灯，关闭浴缸的灯光。

沐浴模式，沐浴模式下，将浴缸的灯光打开，热水器灯光打开，窗帘关闭，且卧室的筒灯关闭，灯带打开调节至3000K的色温。

智能筒射灯及灯带展示沙盘调试

- 筒灯沙盘结构：筒射灯沙盘主要由智能筒灯Master以及智能开关和Homepaids组成。

- 调试效果：首先调试两个色温场景，第一个为3000K最亮的暖色温光源，第二个为6000K最亮的白色光，这两个主要是展示不同色温下智能筒射灯的灯光效果，也可以很好的向客户展示什么是调光调色，再将智能开关的按键设置成泳动开关的功能，将两个色温的模式绑定到Homepaid上，且在homepaid上将筒射灯界面拉取出来，这样客户可以自行感受调节灯光的便捷以及调光调色的效果。

- 灯带沙盘的结构：智能灯带沙盘是由智能开关，旋钮开光，以及灯带拱门组成

- 调试效果：首先要设置4个场景，第一个是3000K最亮的暖光效果，第二个为6000K的白光效果，第三个为彩光效果，第四个为彩色流光效果，分别将这四个智能场景绑定到旋钮开关的四个按键上，这样就可以通过旋钮开关去切换灯带的色温以及彩光，且在各个场景下可以通过旋钮去调节明暗状态以及彩色光的颜色，便于客户一眼可以了解到灯带的调光调色的必要性。

智能调试视频二维码