售后技术支持

云米AI燃气灶Power 5.0

FAQ汇总

| 序号 | 版本 | 更改内容 | 适用产品 | 备注 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V01 | 无 | 云米AI燃气灶Power 5.0 JZT/Y-VG308 | 初版 | 2024-8-28 |

## 云米AI燃气灶Power 5.0

# 常规篇

- Q1：云米AI燃气灶Power 5.0产品有哪些功能特点？

A：你好, 云米AI燃气灶Power 5.0产品有以下功能特点：

1）钢化玻璃，不锈钢承液盘设计，简约时尚，易清洁；

2）哑光搪瓷耐温更耐磨；

3）意外熄火保护装置，意外熄火自动断气，确保安全无忧；

4）230°宽频调节旋钮，精控调节火力；

5）天然气5.0kW大功率，热效率≥63%，一级能效，省时省气；

6）低电量提醒功能，免除电池无电打不着火担忧；

7）精选优质阀体及电器件，确保安全、耐用；

8）锌合金旋钮，旋钮更轻便省力；

9）台嵌两用，预装炉脚，免除用户安装；

10）防回火挡板、隔热保护罩设计，安心有保障。

- Q2：云米AI燃气灶Power 5.0产品可以用手机云米APP和米家APP连接并操控吗？

A：您好，云米AI燃气灶Power 5.0产品不支持云米APP和米家APP连接。但可以通过云米配套烟机实现烟灶联动。

## Q3：云米AI燃气灶Power 5.0产品是否支持烟灶联动？

A：您好，云米AI燃气灶Power 5.0产品支持烟灶联动。

## Q4：橱柜门要开孔吗？

A：要的。 为保证燃气灶能正常使用，橱柜门要保留有100平方厘米以上的通气空隙（橱柜不可以是密封的），以防输气管没接好漏气而引起爆炸。如果开孔面积不足，在开关橱柜门时，可能造成火焰波动，严重时可能会造成内环火盖火焰熄灭。

## Q5：燃气灶使用的是什么气源？

A：燃气灶目前支持天然气（12T）和液化石油气（20Y）；

燃气灶针对不同气源都是专用的，如果你不小心买错机器，只能换机。所以在下单时，务必先确认后气源。

如果你居住的小区是管道气，请购买前务必确认清楚是什么气源？  管道气也有可能是液化石油气（20Y），也有可能是其他代号的天然气或人工煤气。

## Q6：燃气灶天然气款，出厂时配带有金属波纹管吗？

A：没有。

因为全国各地对天然气的接管要求不同，出厂时灶具本身不配金属波纹管；和其他品牌燃气灶一样，供天然气灶安装通气用的金属波纹管由安装售后人员自带上门安装（费用由用户承担）或者用户自行购买；

# 使用篇

Q1：燃气灶在点火时出现火焰很高并伴有气流‘呼、呼’响声，是什么问题？

A：燃气灶在出厂时已经按照国家标准规定调整好了，如果还有这样的现象，一定是进气减压阀出了问题。如果是管道气，请联系燃气公司上面检测，调低进气压力。如果是瓶装液化石油气，请更换减压阀，务必购买质量过硬的家用燃气减压阀，这是对您个人的安全负责。质量好的减压阀，不会偷工减料，拿在手中分量是沉甸甸的。

Q2：燃气灶如何更换电池？

A：在灶具底壳的右前角有个干电池盒，盒盖上有个卡扣，按压卡扣并向下掰可以掰开。安装时，用手摸一下电池盒内部，有弹簧的一端是负极，另一端是正极，安装两节1号电池后扣上电池盒盖就可以了。

电池安装正确后，轻按旋钮就能听到点火针清脆的放电声。

Q3：燃气灶电池能用多久？

A：燃气灶使用2节1号电池，在正常情况下可以保证使用8个月以上；

Q4：燃气灶什么时候需要更换电池？

A：燃气灶在玻璃面板上有低电量提示灯，当电量较低时，每次点火时提示灯会闪烁或者烟机APP上会提醒，此时需要更换电池了。我们建议你在一周内更换，否则电量过低会影响到点火或烟灶联动的功能。

Q5：燃气灶点火后需要按压等待吗？

A：需要，需要按压2-5秒，点火成功后松手即可。

Q6：为什么有时点着火后再松手就会熄火？

1）首先确认内火盖火孔有没有被堵塞？如果有部分火孔没有火焰，请清理干净后再点火；

2）根据国家标准要求，阀体有双重安全保护，其中有一个保护装置是需要按压旋钮才能打开的，请确保旋钮要按压到底，如果旋钮没有按压到底，松手后这个安全保护装置就会自动复位，关闭燃气通路，所以才会松手熄火；

如果旋钮按压到底后，松手还是会熄火，说明这个安全保护装置已经处于永久性的保护状态，需要更换新的阀体。请联系我们的售后服务人员处理。

Q7：燃气灶的燃气接口是怎样的？

A：燃气灶出厂时保留有两种管路连接方式，一种是橡胶软管，另一种是金属波纹管；连接橡胶软管用的万向接头已经安装在机身上，直接插入橡胶软管即可（针对瓶装气），如果要管道燃气用的金属波纹管，请将机身上的万向接头拆下再连接上金属波纹管就行。国内目前大部分地区，也允许用万向接头去连接管道气用的金属波纹管（上海、天津、南京、武汉等有特殊要求除外）。当然从安全角度考虑，我们建议你还是使用专用的金属波纹管连接。具体请参考说明书中的使用说明。

橡胶软管连接方式                  金属波纹管连接方式

（适用于瓶装燃气）                 （适用于管道燃气）

Q8：燃气灶气源选购错误时，能更换配件更改吗？

A：不行。

燃气灶针对不同气源都是专用的，如果你不小心买错机器，只能换机。所以在下单时，务必先确认后气源。

Q9：购买燃气灶时需要注意什么问题？

A：1）首先要确认气源，不同气源选用不同型号的灶，购买前务必确认好，尤其是管道气，很容易搞错；

2）确认灶台开孔尺寸是否合适？ 如果灶台开孔过大，会造成点火不良或玻璃面板破裂风险；

Q10：燃气灶如何防止小孩意外开火？

A：跟进国家标准要求， 燃气灶阀体需由“下压+旋转”两个动作才能打开，可以有效防止儿童意外打开。

# 故障篇

Q1：云米AI燃气灶Power 5.0产品无法点火怎么办？

A：您好，请按照如下方法进行排查：

1、检查电池是否有电；

2、检查电池安装是否良好；

3、请检查燃气灶火盖位置是否脏污，清理后尝试重新点火。

Q2：燃气灶火焰有时会出现一跳一跳的黄色火苗，是正常的吗？

A：是的。 出现这种一跳一跳的黄色火苗说明气源或者燃气灶周围环境有水气、粉尘，随燃烧气流从火孔冲出来后遇到火焰就出现这种现象，跟燃气灶本身没有关系。

Q3：燃气灶火盖周边火苗不均匀或者部分火孔没有点燃，如何处理？

A：出现这种情况，说明部分火孔已经被堵塞了，请取下火盖把火孔清理干净即可。尤其是内火盖，如果出现堵孔，可能造成点火不良或松手熄火现象。

- Q4：燃气灶保修期是如何规定的？

A：整机保修6年，易损零部件免费保修2年；随机耗材如干电池无保修期。

保修和非保修条例，请参照说明书中详细说明。

- Q5：燃气灶点不着火，该如何处理？

A：a）首先，请检查燃气灶电池电量是否充足，下压旋钮时，点火针尖部是否对着火盖放电？——更换电池，清洁点火针头部电极

b）其次确认内环火盖火孔是否被堵塞？内外火盖是否放置到位——清理火孔；放置到位

c）然后检查燃气总阀门是否已打开？管道是否还有气？——打开总阀

d）再确认燃气管路是否和灶具已连接牢靠？管路是否变形而影响供气？——接通管路

e）最后检查，燃气灶底壳风门是否在合适位置？——请参考说明书中风门调节方法；

- Q6：燃气灶为什么有时候要很长时间才能点着火？

A：燃气灶在首次使用或长时间没有使用时，燃气管路中会存有很多空气，需要将空气排空后才容易点火；此种情况下，请尝试多次点火，以便排出管路中多余的空气。

- Q7：燃气灶面板为什么清洁后表面仍有明显痕迹？

A：燃气灶具面板因为是钢化玻璃面板，流渍会比较清晰明显。在清洁灶具面板时，应先采用厨房清洁剂清除面板油污，再使用干净的干抹布抹干净玻璃面板。

◆其他故障现象及排除方法请查阅产品使用说明书。